ВОПРОСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ КО 2 ЗАЩИТЕ

1) Чем классический код Хэмминга отличается от неклассического кода

Хэмминга?

Классический код Хэмминга добавляет контрольные биты к данным, чтобы обеспечить возможность исправления одной ошибки, используется фиксированное количество контрольных битов

Неклассический код Хэмминга исправляет большее количество ошибок, могут комбинироваться с другими методами исправления ошибок, может использоваться разное количество контрольных битов ( в зависимости от ситуации)

2) Необходимо передать 20 информационных бит. Каким классических кодом

Хэмминга необходимо воспользоваться? Чем будут заполнены оставшиеся

информационные биты?

Нужно воспользоваться кодом Хэмминга (25,20), который включает в себя 5 контрольных бит (оставшиеся биты будут заполнены 5 контрольными битами).

3) В результате выполнения некоторого алгоритма коэффициент сжатия

получился разным 0,05. Что это означает?

Это означает, что исходные данные уменьшились на 0,05

4) Чем контрольная сумма отличается от бита чётности?

Это два разных метода для обнаружения ошибки

Контрольная сумма – некоторое число, рассчитанное путем применения определенного алгоритма к набору данных и используемое для проверки целостности этого набора данных при их передачи или хранения. (может обнаруживать более сложные ошибки)

Бит четности – это частный случай контрольной суммы представляющий из себя 1 контрольный бит, используемый для проверки четности количества единичных блоков в двоичном числе. (обнаруживает одиночные ошибки, к набору данных добавляется один бит для проверки)

5) Для чего нужны различные способы обработки блоков данных, полученных

с ошибкой в результате передачи?

Различные способы обработки блоков данных, полученных с ошибкой в результате передачи, необходимы для обеспечения надежности и целостности данных.

Использование методов коррекции ошибок (например, код Хэмминга) позволяет восстанавливать поврежденные данные без необходимости повторной передачи.

Метод, такой как контрольная сумма, позволяет обнаружить ошибки в переданных данных. Это помогает системе определить, что данные были искажены, и принять соответствующие меры.

В системах реального времени (например, видеоконференции) важно минимизировать задержки и потери данных. Способы обработки ошибок помогают поддерживать качество связи, обеспечивая плавный поток данных.

Повторная передача данных может быть затратной по времени и ресурсам. Эффективные методы обработки ошибок снижают необходимость в повторной передаче, что экономит время и ресурсы.

Таким образом, разнообразие методов обработки ошибок позволяет обеспечить надежную и эффективную передачу данных в различных условиях.

6) Что такое запрещённые комбинации?

7) Чем отличается коэффициент сжатия от коэффициента избыточности?

Коэффициент сжатия – это отношение размера входного потока к выходному потоку (показывает насколько уменьшился размер данных).

Коэффициент избыточности – это отношение числа проверочных разрядов (r) к общему числу разрядов (n , n = i +r) (показывает сколько «лишней информации содержится в данных)