Драйвер — это специальная программа в памяти ЭВМ, которая реализует взаимодействие ВУ, процессора и ОЗУ.

Она “знает” принцип работы ВУ, адреса регистров и поддерживаемые режимы работы. Эта программа содержит алгоритм обращения к ВУ и обработки данных поступающих с ВУ в процессор или с процессора в ВУ. Все драйверы управляются определённым единым программным интерфейсом, который задан операционной системой. Драйверы реализуют три стадии обмена: инициацию обмена, передачу данных и завершение обмена.

Программно-управляемый ввод вывод – управляет процессор

Управляемый программой. Драйвер, который там есть при помощи чтение/записи в регистр контролера и при помощи алгоритма, который там для каких-то устройств должен быть, он читает/записывает данные с нашего физического устройства

Драйвер работает в устройстве управления, выдает команды для чтения регистров, а контроллер управляет периферийной шиной (устройством)

Инициатором этого управления устройством является программа, которая находится на центральном процессоре

Нужно информацию из устройства(которая там есть) при помощи специальных команд, перенести в память – занимается этим устройство управления

Программно-управляемый ввод-вывод - все действия, связанные с вводом-выводом

управляются процессором. То есть ВУ работает с памятью через процессор. Главный

минус подобной стратегии ввода-вывода: процессор простаивает в ожидании

готовности ВУ. Процессор будет простаивать до тех пор, пока ВУ не подаст сигнал о

готовности передачи информации. Преимущества - легкость реализации.

Управляемый аппаратурой (прямой доступ к памяти) – управляет контроллер (должен специальным образом быть приспособлен)

Здесь управляющем устройством является контроллер

В те моменты времени, когда устройство управления не использует память или не использует периферийную шину(оно занято чем-то другим), контроллер берет на себя функцию устройства, которое инициирует обмен с памятью и данные (минуя процессор или минимально его используя, обычно есть отдельный контроллер который имеет доступ к памяти) и соответственно отключается процессор

Контроллер управляет этим самым обменом, как только у него что-то появилось с внешнего устройства, он читает

Это и пытается пропихнуть это в память, минуя сам процессор (делается это обычно с помощью драйверов (в особом режиме)

Прямой доступ к памяти (Direct Memory Access или DMA) — ВУ работает с памятью

напрямую, избегая процессор. Такой способ не нагружает процессор, следовательно,

намного быстрее. Но для реализации данного подхода требуются более сложные

контроллеры, что значительно удорожает конструкцию.

В БЭВМ реализованы

1.программно-управляемый ввод-вывод и управляемый прерываниями.

Прямой доступ к памяти не реализован в БЭВМ, так как нет соответствующих схем в контроллере ВУ!!!

Программно-управляемый ввод-вывод достигается с помощью ожидания непосредственно в аккумуляторе бита статуса.

Быстрее Управляемый аппаратурой (НО требует более сложных контроллеров)

Стадии обмена

Инициация обмена – декларирование обмена

Начало обмена информацией. На этом этапе драйвер должен вывести на шину управления приказ для ВУ.

СИНХРОННАЯ: Драйвер отдаёт приказ на шину данных в определённый момент времени.

АСИНХРОННАЯ: Драйвер отдаёт приказ на шину данных только если устройство явно просигнализировало, что оно готово к обмену. Готовность проверяется самим процессором.

Передача данных

На этом этапе данные поступают из регистров контроллера ВУ в регистры процессора через шину данных.

СИНХРОННАЯ: Процессор получает все данные без каких-либо дополнительных действий.

АСИНХРОННАЯ: Процессор должен подтверждать получения каждого сегмента данных.

Завершение обмена

На этом этапе на процессор приходит сигнал, что передача данных завершена.

СИНХРОННАЯ: Оповещение о завершении обмена происходит сразу же после завершения работы драйвера.

АСИНХРОННАЯ: Оповещение о завершении обмена происходит в любой момент после завершения работы драйвера.

ТИП

Синхронный – связь с четким указателем времени

Обычно в аппаратуре синхронный импульсы есть с тактового генератора, которые подтверждают ваши данные в определенный момент времени

ВАЖНО – СУЩЕСТВОВАНИЕ МОМЕНТА ОДНОВРЕМЕННОСТИ

Асинхронный – режим, когда всегда требуется готовность (устройство готово к обмену либо оно завершило эту операцию)

КОД ОПЕРАЦИИ – 1 , ПРИКАЗ НА ВВОД/ВЫВОД, 8 разрядов – определяют регистр нашего внешнего устройства, с которым мы будем связываться

В БЭВМ каждое устройство может содержать несколько регистров

В этих регистрах есть та информация(или та служебная информация), которую нам нужно посмотреть и сделать на это какие выводы, чтобы дальше обмениваться данными с устройством

ДЕШИФРАТОР

Позволяет выделить обращение к данному ВУ среди всех обращений к устройствам ввода-вывода, подключенным к процессору

Дешифратор – устройство, помогающее выбрать одну из линий, где находятся ячейки памяти

Ему на вход подается адрес нужного нам устройства в памяти, а на выходе загоралась только одна линия всех остальных

Нужен для того, чтобы контроллеры внешних устройств могли определить осуществляется ли обращение к ним

Как это подключено к шине сос стороны прпроцессора

Данные, которыми обменивается процессор и внешнее устройство – 8 разрядные (меняются только 8 последних бит)

Аккумулятор подключен (при помощи специальных устройств) к шине к сегменту данных. К этому же самому сегменту данных подключен блок регистров ВУ(там находятся регистры). Эти регистры (по необходимости) подключаются к этой самой шине данных.

КОМАНДА OUT из аккумулятора пойдут в регистр внешнего устройства, IN наоборот

После того как мы выберем адрес ВУ (из CR) – двунаправленная шина, которая определяет то ВУ, с которым будет происходить обмен, поступает на ДЕШИФРАТОР АДРЕСА

Из ДЕШИФРАТОРА выходит сигнал, который говорит о том, что компьютер обратился по такому адресу

В зависимости от этого выбирается один регистр из набора и подключаются к шине данных.

ДЕШИФРАТОР ПРИКАЗА – часть из кода команды, она поступает на дешифратор и превращается в набор управляющих сигналов на шине. Сказали IN – специальный сигнал input, сказали OUT – на шине специальный сигнал output

Между ВУ и процессором установлены простейшие контроллеры, каждый из которых содержит

Регистр данных DR

Нужен для обмена данными между ВУ и процессором

Дешифратор адреса

Позволяет выделить обращение к данному ВУ среди всех обращений к устройствам ввода-вывода, подключенным к процессору

Логика управления

Декодирует приказ от процессора на выполнение тех или иных операций

Регистр состояния SP

В нём хранится информация о готовности ВУ к обмену данными с процессором

В контроллерах простейших ВУ обычно используется однобитовые регистры состояния, которые часто называют флагом.

Контроллеры ВУ связаны с процессором шинами ввода и вывода информации, шиной адреса и шиной управления, по которым передаются приказы от процессора и сведения о состоянии ВУ.

ПРИМЕР ВНУТРЕННОСТИ ДЕШИФРАТОРА

Если нам нужно проверить чтобы адрес точно совпадал, должно быть несколько инвертированных входов и один прямой. Схема И даст совпадение только в том случае, если мы правильный код на него подали, и соответственно на выходе тогда будет 1. В контроллере внешнего устройства ровно столько дешифраторов сколько у него регистров, каждый из этих регистров проверяется отдельно и к чему есть обращение то и будет подключено к шине.

КАК ПОДКЛЮЧЕНО К ШИНЕ СО СТОРОНЫ КОНТРОЛЛЕРА

Все регистры, которые содержатся в наших контроллерах они 8 разрядные (или не больше 8 разрядов)

СИНИЙ – КОНТРОЛЛЕР

БЕЛОЕ – ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ – НАБОР СИГНАЛОВ

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ РЕГИСТОР DR. У него есть индикаторная панель и кнопка ГОТОВ

ТОЛЬКО КОМАНДА OUT

КАК ТОЛЬКО СКАЗАЛИ КОМАНДУ OUT – ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОСТУПИТВ РЕГИСТР ДАННЫХ УСТРОЙСТВА (адрес 2), КЖДЫЙ БИТИК ПОСТУПИТ НА СВОЮ ЛАМПОЧКУ В ПАНЕЛИ

КОГДА ЗАГОРЕЛИСЬ ЛАМПОЧКИ – НАЖИМАЕМ КНОПКУ ГОТОВ, ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО МЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

СТАТУТ РЕГИСТР – ХРАНИТ СТАТУС ВУ, ЕСЛИ 1 КНОПКА ГОТОВ БЫЛА НАЖАТА – А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МОЖНО ЕЩЕ НАВАЛИТЬ ИНФОРМАЦИИ (хранит состояние кнопки готов).

ВНИЗУ ЕСТЬ ДЕШИФРАТОР АДРЕСА, ОН БЕРЕТ С ШИНЫ ИЗ CR, и дешифрирует

ИЗ НЕГО ВЫХОДИТ ДВЕ ЛИНИИ СООТВЕТСВЕННО ПЕРВАЯ ИНИЯ – ВЫБРАН СТАТУСНЫЙ РЕГИСТР, ВТОРАЯ ЛИНИЯ – ВЫБРАН РЕГИСТР ДАННЫХ

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ – С ШИНЫ ПРИХОДИТ СИГНАЛ input(читать данные с контроллера - sr) и output(записывает в dr)

IN 3

OUTPUT 2 + нажата кнопка ГОТОВ

У НАС СЕСТЬ ДЕШИФРАТОР АДРЕСА КОТОРЫЙ ВЫБЕРЕТ РЕГИСТР

ЕСТЬ ДВА СИГНАЛА – СООТВЕТ КОМАНДЕ

СЛУЖЕБНЫЙ СИГНАЛ – В СЛУЧАЕ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ – У НАС ФОРМИРУЕТСЯ СИГНАЛ РЕДИ – ПОТВЕРДИТЬ ЧТО ДАННЫЕ ИДУТ И ТД

ЧТО НАПИСАЛИ В ВУ-2 – СРАЗУ ПЕРЕДАЕТСЯ В DR

IN 4 – DR читаем в AC

Нажали готовность – SR 1

ПЕРЕДАЮТСЯ В РАЗНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ – В ЗАМИСИМОСТИ ОТ ТОГО ЧТО ХОТИМ

СБРАСЫВАЕТ SR – КОГДА ПРОЧИТАЛИ

ВУ-4 – БОЛЬШЕ РЕГИСТРОВ, А ТАК ТОЖЕ САМОЕ ЧТО ВУ-3

ВУ-0 – ТАЙМЕР – МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СИХНОРОННЫЙ ОБМЕН

ВУ-5 – ТЕКСТОВЫЙ ПРИНТЕР – ПЕЧАТАЕТ ИЗ DR CИМВОЛЫ В ЗАДАННОЙ КОДИРОВКИ (ПЕРЕВОД СТОРИ 0А, ОЧИСТКА ЛИСТА 0)

ВУ-6 – БЕГУШАЯ СТРОКА

ВУ-7 – 8 РАЗРЯДНЫЙ СЕМИМЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР (А – ЗНАК МИНУС, B-F – СБРОС РАЗРЯДА)

ВУ-8 – КЛАВИАТУРА (ЗАДАННАЯ КОДИРОВКА, ГОТОВНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ)

ВУ-9 – ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА