Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №5

Асинхронный обмен данными с ВУ

Вариант 6502

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна,

Преподаватель практики

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4

1.	ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ	4

2.	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАМММЫ НА АССЕМБЛЕРЕ	5

3.	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	6

4.	ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	6

5.	ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ	6

6.	КОДИРОВКА WINDOWS-1251, UTF-8, UTF-16	6

7.	ТРАССИРОВКА	7

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	8

ВЫВОД	12

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2

- Программа начинается с адреса 4CD16. Размещаемая строка находится по адресу 5E616.

- Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Дополнительное задание

Калькулятор. Ввод цифр с ВУ-9 (цифровая клавиатура), вывод результата на ВУ-7 (семисегментный индикатор), реализовать сложение и вычитание знаковых чисел от 1 до 3-х знаков.

Основные этапы выполнения

Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4CA | 056E | ADR_RES | Ячейка, хранящая адрес для записи символов |
| 4CB | 0040 | READY | Константа для проверки готовности чтения ввода |
| 4CC | 000A | END_CHAR | Стоп - символ |
| 4CD | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4CE | 1205 | IN 5 | «Spin – loop» по флагу готов ВУ- 2 Ввод содержимого SR ВУ2 в 6й бит AC Условие «6й бит AC == 1» Переход на 4СЕ, если Z == 1 |
| 4CF | 2EFB | AND 4CB |  |
| 4D0 | F0FD | BEQ 4CE |  |
| 4D1 | 1204 | IN 4 | Ввод символа |
| 4D2 | 7EF9 | CMP 4CC | Выставить флаги по результату AC – 000A |
| 4D3 | F00B | BEQ 4DF | Если Z == 1, переход к IP = 4DF |
| 4D4 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 4D5 | E8F4 | ST IP – 12 | Косвенное относительное сохранение |
| 4D6 | 1205 | IN 5 | «Spin – loop» по флагу готов ВУ- 2 Ввод содержимого SR ВУ2 в 6й бит AC Условие «6й бит AC == 1» Переход на 4СЕ, если Z == 1 |
| 4D7 | 2EF3 | AND 4CB |  |
| 4D8 | F0FD | BEQ 4D6 |  |
| 4D9 | 1204 | IN 4 | Ввод символа |
| 4DA | 7EF1 | CMP | Выставить флаги по результату AC – 000A |
| 4DB | F006 | BEQ 4E2 | Если Z == 1, переход к IP = 4E2 |
| 4DC | 48ED | ADD (IP + 19) | Косвенное относительное сложение |
| 4DD | EAEC | ST (IP - 20 )+ | Косвенное автоинкрементное сохранение |
| 4DE | CEEF | JUMP 4CE | Прямой относительный переход к 4CE |
| 4DF | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 4E0 | E8E9 | ST( IP + 23) | Косвенное относительное сохранение |
| 4E1 | 0100 | HLT | Остановка |
| 4E2 | 48E7 | ADD (IP + 25) | Косвенное относительное сложение |
| 4E3 | E8E6 | ST (IP + 26) | Косвенное относительное сохранение |
| 4E4 | 0100 | HLT | Остановка |
| 05E6 | D1C8 | Слово «СИРЕНЬ» в кодировке Windows-1251 1101 0001 1100 1000 1101 0000 1100 0101 1100 1101 1101 1100 |  |
| 05E7 | D0С5 |  |  |
| 05E8 | CDDC |  |  |
| 0570 | 0A00 | Стоп - символ |  |

Реализация программмы на ассемблере

ORG 0x4CA

ADR_RES: WORD $RES

READY: WORD 0x40

END_CHAR: WORD 0x0A

START: CLA

SYMBOL1:     IN 5

AND READY

BEQ SYMBOL1

IN 4

CMP END_CHAR

BEQ EXIT_ODD

SWAB

ST (ADR_RES)

SYMBOL2:     IN 5

AND READY

BEQ SYMBOL2

IN 4

CMP END_CHAR

BEQ EXIT_EVEN

ADD (ADR_RES)

ST (ADR_RES)+

JUMP SYMBOL1

EXIT_ODD:   SWAB

ST (ADR_RES)

HLT

EXIT_EVEN:   ADD (ADR_RES)

ST (ADR_RES)

HLT

ORG 0x5E6

RES: WORD 0x00

Описание программы

Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2

Область представления

- ADR_RES – 11-ти разрядное беззнаковое число, адрес начала хранения символов

- READY – 16-ти разрядная константа

- RES – 16-ти разрядная ячейка для хранения символов, где старший байт – код первого символа, а младший байт – код второго символа

Область допустимых значений

- [56E, 7FF] ∪ [0, 4C9] – 16-ти разрядные беззнаковые числа, которые хранят в себе по 2 символа

- [21, FF] – введённый символ

- Максимальное возможное количество символов для ввода

7FF – 56E = 2047 -1390 = 657 – количество ячеек до 7FF

4C9 = 1225 – количество ячеек от 0 до 4С9

1225 + 657 = 1882 – всего ячеек

1882 * 2 = 3764 – максимальное количество символ без учета стоп-символа (так как 8 бит занимает 1 символ, а в одной ячейке у нас хранятся 2 символа => 16 бит)

3764 – 1 = 3763 - максимальное количество символ с учетом стоп-символа (занимает 8 бит)

Кодировка Windows-1251, UTF-8, UTF-16

Слово «СИРЕНЬ»

- Кодировка Windows-1251

С        И        Р        Е        Н        Ь

D1      C8      D0     С5      CD      DC

- Кодировка UTF-8

С	           И           Р           Е           Н           Ь

D0A1    D098    D0A0    D095    D09D    D0AC

- Кодировка UTF-16

С            И         Р          Е          Н          Ь

0421    0418    0420    0415    041D    042C

Трассировка

| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4CD | 0200 | 4СE | 0200 | 4CD | 0200 | 000 | 04CD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 4CE | 1205 | 4CF | 1205 | 4CE | 1205 | 000 | 04CE | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 4CF | 2EFB | 4D0 | 2EFB | 4CB | 0040 | 000 | FFFB | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 4D0 | F0FD | 4D1 | F0FD | 4D0 | F0FD | 000 | 04D0 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 4D1 | 1204 | 4D2 | 1204 | 4D1 | 1204 | 000 | 04D1 | 00D1 | 000 | 0000 |  |  |
| 4D2 | 7EF9 | 4D3 | 7EF9 | 4CC | 000A | 000 | FFF9 | 00D1 | 001 | 0001 |  |  |
| 4D3 | F00B | 4D4 | F00B | 4D3 | F00B | 000 | 04D3 | 00D1 | 001 | 0001 |  |  |
| 4D4 | 0680 | 4D5 | 0680 | 4D4 | 0680 | 000 | 04D4 | D100 | 009 | 1001 |  |  |
| 4D5 | E8F4 | 4D6 | E8F4 | 5E6 | D100 | 000 | FFF4 | D100 | 009 | 1001 | 5E6 | D100 |
| 4D6 | 1205 | 4D7 | 1205 | 4D6 | 1205 | 000 | 04D6 | 0040 | 009 | 1001 |  |  |
| 4D7 | 2EF3 | 4D8 | 2EF3 | 4CB | 0040 | 000 | FFF3 | 0040 | 001 | 1001 |  |  |
| 4D8 | F0FD | 4D9 | F0FD | 4D8 | F0FD | 000 | 04D8 | 0040 | 001 | 0001 |  |  |
| 4D9 | 1204 | 4DA | 1204 | 4D9 | 1204 | 000 | 04D9 | 00C8 | 001 | 0001 |  |  |
| 4DA | 7EF1 | 4DB | 7EF1 | 4CC | 000A | 000 | FFF1 | 00C8 | 001 | 0001 |  |  |
| 4DB | F006 | 4DC | F006 | 4D8 | F006 | 000 | 04DB | 00C8 | 001 | 0001 |  |  |
| 4DC | 48ED | 4DD | 48ED | 5E6 | D100 | 000 | FFED | D1C8 | 008 | 1000 |  |  |
| 4DD | EAEC | 4DE | EAEC | 5E6 | D1C8 | 000 | FFEC | D1C8 | 008 | 1000 | 56E | D1C8 |
| 4DE | CEEF | 4CE | CEEF | 4DE | 04CE | 000 | FFEF | D1C8 | 008 | 1000 |  |  |

Дополнительное задание

Калькулятор. Ввод цифр с ВУ-9 (цифровая клавиатура), вывод результата на ВУ-7 (семисегментный индикатор), реализовать сложение и вычитание знаковых чисел от 1 до 3-х знаков.

ORG 0x000

P1: WORD $MASSIVE_NUM1 ; 000

P2: WORD $MASSIVE_NUM2

MASSIVE_NUM1: WORD 0x0F, 0x0F, 0x0F ; 002 003 004

MASSIVE_NUM2: WORD 0x0F, 0x0F, 0x0F ; 005 006 007

RES: WORD 0x00,  0x00, 0x00, 0x00 ; 008 009 00a 00b

T: WORD 0x00 ; 00c

ADD_NUMBERS:  LD -(NUM1END)

ADD -(NUM2END)

ADD -(ADR_RES)

CMP #0x0A

BGE CONTIN_ADD ; если summa больше 10 - переходим

ST (ADR_RES) ; иначе меньше - сохраняем в результат

JUMP CHECK_ADD

CONTIN_ADD:         SUB #0x0A

ST (ADR_RES)

LD #0x01

ST -(ADR_RES) ; запись переноса

LD (ADR_RES)+

CHECK_ADD:                 LD NUM1END

CMP #0x02

BEQ OUTPUT

JUMP ADD_NUMBERS

SUB_NUMBERS:        LD -(NUM1END)

SUB -(NUM2END)

BGE CHECK_SUB

LD -(NUM1END)

SUB #0x01

ST (NUM1END)+

LD (NUM1END)

ADD #0x0A

SUB (NUM1END)

CHECK_SUB:                 ST -(ADR_RES)

LD ADR_RES

CMP #0x09

BEQ OUTPUT

BGE SUB_NUMBERS

JUMP OUTPUT

OUTPUT:  LD #000C         ; сброс счетчика R

ST $ADR_RES

WRITELOOP:

LD -(ADR_RES)

ADD $T

OUT 0x14

LD $T

ADD #0x10

ST $T

LD $ADR_RES

CMP #0x08

BEQ SIGNWR

JUMP WRITELOOP

SIGNWR:    LD $SIGN_RES       ; пишем знак R

BEQ ENDWR

LD #0xA

ADD $T

OUT 0x14

HLT

ENDWR:     LD #0xF

ADD $T

OUT 0x14

HLT

POINTER1: WORD $MASSIVE_NUM1 ; 000

POINTER2: WORD $MASSIVE_NUM2

; подпрограмма для чтения

READ: IN 0x1D

AND #0x40

BEQ READ

IN 0x1C

ST &1

RET

SIGN_NUM1: WORD 0x00

SIGN_NUM2: WORD 0x00

SIGN_RES: WORD 0x00

ADR_RES: WORD 0x0C

j: JUMP ADD_NUMBERS

s: JUMP SUB_NUMBERS

START: CLA ;

PUSH

READ_NUM1: CALL READ ; читаем

CMP #0x0A ; минус?

BEQ SAVE_SIGN_NUM1 ; сохраняем знак первого числа

CMP #0x0A ; это число?

BLT SAVE_FNUM1 ; да - сохраняем

JUMP READ_NUM1 ; нет - вводите снова

SAVE_SIGN_NUM1: LD #1 ; флаг отрицательности числа

ST SIGN_NUM1 ; сохраняем

JUMP READ_NUM1 ; теперь нужна сама цифра/число

SAVE_FNUM1: ST (POINTER1)+ ; сохраняем цифру

FURTHER_READ_NUM1: CALL READ

CMP #0x0A ; это минус?

BEQ SAVE_SIGNM_NUM2 ; да - знак воторого числа отриц

CMP #0x0B ; это плюс?

BEQ SAVE_SIGN_NUM2 ; да - знак второго числа полож

CMP #0x0A ; это цифра?

BLT SAVE_NUM1 ; да - сохраняем

JUMP FURTHER_READ_NUM1

SAVE_NUM1: ST (POINTER1)+  ; да - сохраняем

LD POINTER1 ; загружаем значение счетчика

CMP #0x05 ; вышел за рамки?

BEQ INPUT_SIGN ; да - вводите знак операции=знак второго числа

JUMP FURTHER_READ_NUM1 ; нет - можно ввести еще

INPUT_SIGN: CALL READ

CMP #0x0A ; это минус?

BEQ SAVE_SIGNM_NUM2 ; сохраняем как знак второго числа

CMP #0x0B ; это плюс?

BEQ SAVE_SIGN_NUM2 ; переходим к обработке

JUMP INPUT_SIGN

SAVE_SIGNM_NUM2: LD #1

ST SIGN_NUM2

JUMP READ_NUM2

NUM1END: WORD 0x05

NUM2END: WORD 0x08

NUM1BEGIN: WORD 0x02

NUM2BEGIN: WORD 0x05

SAVE_SIGN_NUM2: LD #0

ST SIGN_NUM2

READ_NUM2: CALL READ

CMP #0x0A ; это число?

BLT SAVE_NUM2 ; да - сохраняем

JUMP READ_NUM2 ; нет - вводите заново

SAVE_NUM2: ST (POINTER2)+

LD POINTER2

CMP #0x08

BEQ INPUT_EQUAL

FURTHER_READ_NUM2: CALL READ

CMP #0x0F

BEQ INPUT_EQUAL1

CMP #0x0A

BLT SAVE_NUM2

JUMP FURTHER_READ_NUM2

INPUT_EQUAL: CALL READ

INPUT_EQUAL1: CMP #0x0F

BEQ TRANSFORM

JUMP INPUT_EQUAL

TRANSFORM: CALL NORM1

CALL NORM2

LD SIGN_NUM1

CMP SIGN_NUM2

BEQ IFSAME

JUMP IFDIFFERENT

IFSAME:  LD SIGN_NUM1

BEQ         j ;ADD_NUMBERS         ; если знаки + => add

LD #0x01

ST SIGN_RES

JUMP  j ;ADD_NUMBERS

IFDIFFERENT: LD (NUM1BEGIN)+ ; ЗАГРУЖАЮ РАЗРЯДы  ЧИСЛА1

SUB (NUM1BEGIN)+ ; вычитаю РАЗРЯДы ЧИСЛА2

BEQ IFDIFFERENT ; равны загружаем след разряды

BLT NUM2_MORE

LD SIGN_NUM1

ST SIGN_RES

JUMP SUB_NUMBERS

NUM2_MORE: LD SIGN_NUM2

ST SIGN_RES

LD #0x08

ST NUM1END

LD #0x05

ST NUM2END

JUMP  s ;SUB_NUMBERS

NORM1: LD 0x04

CMP #0x0F

BEQ NORMALZ1

RET

NORMALZ1:          LD 0x03

ST 0x04

LD 0x02

ST 0x03

CLA

ST 0x02

JUMP NORM1

NORM2: LD 0x07

CMP #0x0F

BEQ NORMALZ2

RET

NORMALZ2:          LD 0x06

ST 0x07

LD 0x05

ST 0x06

CLA

ST 0x05

JUMP NORM2

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПД позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с асинхронным вводом-выводом данных. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.