1) Написать микрокоманду, у нас конкретно про то, как cla сделать спрашивала, ld и реализацию декремента

2) Рассказать по блокам, какие блоки за что отвечают в микрокоманде (83 слайд)

Просто чтобы было

У каждого регистра есть вентили для чтения (RDxx) и записи (WRxx)

Часть регистров подключена к левому входу алу, некоторая – к правому входу

И когда мы хотим прочитать, например, из BR: мы устанавливаем вентиль RDBR, информация из буферного регистра поместится в алу(тоже некоторые действия), далее коммутатор и установка признаков. После этого мы можем записать этот регистр в другой, открыв соответствующий вентиль

Для обращения к памяти: STOR (запись регистра данных в память по регистру адреса), LOAD (запись в регистр данных из памяти по регистру адреса)

!!!! нельзя читать из AR, нельзя записывать в IR

Для управляющей МК если мы хотим прочитать что-то, то открываются соответствующие вентили регистров, алу, коммутатора и инфа из регистров попадает на устройство управления
3) Рассказать о принципах работы коммутатора и алу (какие вентили есть, и еще фигня всякая)

АЛУ

4 вентиля: COML (обратный код левого входа), SORA (выбор операции SUM OR AND) если 1, то выполняется логическое умножение, COMR (обратный код правого входа), PLS1(+1) передается на входящий перенос

Коммутатор

LTOL (low to low) – передача младших 8 разрядов входа на 8 младших разряда выхода

SEXT для расширения знака

И так далее

SHxx для сдвигов

Блок проверки и установки признаков результата

Вентили для установки признаков результата

Они отдельно передаются и записываются в PS

Вентили:

SETV (C14 + Cn mod 2)

SETC (Cn)

STNZ (флаг N по 15-му биту, Z или не с 1-ой и 15 битом)

*Коммутатор

Тут всё просто

Если будет открыт только LTOL, то передастся только младшая часть

HTOL, LTOL обмен байтов

SEXT – берется 7-ой разряд и передается в каждый из старших разрядов

SHLT побитно сдвигает влево (0 бит в 1 … 14 в 15 и в С14)

Для циклического сдвига SHL0 старое значение переноса С0 передает в нулевой бит

SHRT передает биты

Для арифметического сдвига SHRF 15 бит передается не только в 14, но и в 15

4) Схемы обратного кода в алу и сумматора, прям по слайду, рисовать с нуля не заставляли

1 с кружком на конце - инверсия

Схема обратного кода

Мы хотим обратный код: COML = 1, проход через инвентор ВИ1 закрыт, ВИ2 открыт так как его линия сработала (как раз он открывает инвертированную часть)

В общем работающая часть схемы зависит от поступающего сигнала

Сумматор и логическое И

На входе две шины (16 разрядов каждая)

Если SORA = 1, то на результирующую схему будет попадать часть схемы с умножением. Для каждого бита есть свой элемент, потом это поступает на общую шину

Если SORA = 0, то на результирующую схему будет попадать часть схемы со сложением, не забывая про переносы. Все элементы последовательные. Также есть PLS1, если он 1, то 1 прибавляется в нулевой бит

Выход сумматора:

Все разряды от 0 до 15 и 3 доп разряда:

1. Перенос из 15-го разряда – СN

2. Перенос между 14 и 15 разрядом С14

3. Старый перенос С0 для циклических сдвигов

5) 92 слайд, как работает управляющая микрокоманда особенно, как там эта схема логическая работает, там стоит защита от зануления счетчика микрокоманд и меня спросили, почему infetch на адресе 01, а не 00 (как раз потому что переход на адрес 00 невозможен из за защиты от зануления)

благодаря тактовому генератору происходит переключение мк, они записываются в 40 разрядный MR (младшие 16 бит неизменяемые, сразу идут на вентили)

39-й бит КОП (1 – управляющая мк, 0 – операционная мк) благодаря ему открывается вентиль либо для ОМК, либо для УМК

Операционная мк просто открывает вентили

Управляющая мк нижняя часть схемы:

Младшие 8 разрядов (не считаем неизменяемые 16 бит) отвечают за выбор управляемого бита

Следующие 8 бит – адрес перехода

32-й разряд – бит для сравнения

Приходят 8 бит с коммутатора на устройство управления. В поле выбора управляемого бита есть 8 вентилей проверяется совпадение с помощью и. потом этот результат сравнивается с 32-м битом, если они совпадают, то открывается вентиль и адрес перехода идет в схему проверки адреса на ноль (блокировка записи нулей в счетчик мк)

6) регистр состояния по слайду 93, за что какие биты отвечают. триггеры, rs и jk

Триггеры R(сбрасывает) S (записывает 1) в EI, те если в CR мы укажем DI, то откроется нулевая линия(R)

Бит программа триггер JK – подача двух 1 вызывает переключение триггера в противоположное состояние

HALT (нам надо остановиться) в P записывается 1 и это приводит к блокировке тактового генератора