Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Исследование работы БЭВМ

Вариант 7437

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Остапенко Ольга Денисова,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2024

Содержание

ЗАДАНИЯ	3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4

ВЫВОД	7

Задания

Определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Основные этапы выполнения

- Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | 4117 | - | Переменная x |
| 118 | 0200 | - | Переменная z |
| 119 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора: 0 AC |
| 11A | 4117 | ADD 117 | Сложение, т.е добавить содержимое ячейки к аккумулятору : 117 + AC AC |
| 11B | 6122 | SUB 122 | Вычитание, т.е вычесть из аккумулятора содержимое ячейки: AC – 122 AC |
| 11C | E121 | ST 121 | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти: AC 121 |
| 11D | A118 | LD 118 | Загрузка содержимого из ячейки памяти в аккумулятор: 118 AC |
| 11E | 3121 | OR 121 | Логическое ИЛИ, побитовая операция: 121 ¦ AC AC |
| 11F | E123 | ST 123 | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти: AC 123 |
| 120 | 0100 | HLT | Остановка |
| 121 | A118 | - | Переменная n – промежуточный результат |
| 122 | 0100 | - | Переменная y |
| 123 | A118 | - | Переменная конечного результата: R |

- Функция

(x – y) | z = R

x        AC

- x – y        AC

- n = x - y

- z         AC

- n |  z = (x – y) | z        AC

- Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов

- 117, 118, 122 -адреса, по которым находятся переменными

- 121 – адрес, по которому находится промежуточный результат

- 123 – адрес, по которому находится конечный результат

- 119 – 120 – адреса, по которым находится исходный код программы

- 119 – адрес, по которому находится  первая команда

- 120 – адрес, по которому находится  последняя команда

- Область представления и область допустимых значений исходных данных и результата

- Область представления

- Для арифметических операций (знаковые числа) - [-32768;32767]

- Для логических операций (беззнаковые числа)  - [0;65535]

- x – знаковое 16 разрядное число

- y – знаковое 16 разрядное число

- z – набор из 16 логических однобитовых значений

- Результат арифметической операции (x-y) трактуется как логический операнд

- (x-y) - знаковое 16 разрядное число

- R - набор из 16 логических однобитовых значений

- Область допустимых значений

0<=R<=216-1

0<=(x-y),z<=216-1

(x-y),z ∈ {0,1}

x15 = 1 y15 = 1

0<=z<=216-1

x ∈ [-215;-1]

y ∈ [-215;-1]

x15 = 0 y15 = 0

0<=z<=216-1

x ∈ [0;215-1]

y ∈ [0;215-1]

x15 = 0 y15 = 1

-215<=z<=215-1

x ∈ [0;214-1]

y ∈ [-214; -1]

x15 = 1 y15 = 0

-215<=z<=215-1

x ∈ [-214;-1]

y ∈ [0;214-1]

- Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| XXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 119 | 0200 | 11A | 0200 | 119 | 0200 | 000 | 0119 | 0000 | 0100 |  |  |
| 11A | 4117 | 11B | 4117 | 117 | 4117 | 000 | 011A | 4117 | 0100 |  |  |
| 11B | 6122 | 11C | 6122 | 122 | 0100 | 000 | 011B | 4017 | 0000 |  |  |
| 11C | E121 | 11D | E121 | 121 | 4017 | 000 | 011C | 4017 | 0001 | 121 | 4017 |
| 11D | A118 | 11E | A118 | 118 | 0200 | 000 | 011D | 0200 | 0001 |  |  |
| 11E | 3121 | 11F | 3121 | 121 | 4017 | 000 | BDE8 | 4217 | 0001 |  |  |
| 11F | E123 | 120 | E123 | 123 | 4217 | 000 | 011F | 4217 | 0001 | 123 | 4217 |
| 120 | 0100 | 121 | 0100 | 120 | 0100 | 000 | 0120 | 4217 | 0001 |  |  |

- Сокращение количества команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | 4117 | - | Переменная x |
| 118 | 0200 | - | Переменная z |
| 119 | 0100 | - | Переменная y |
| 11A | A118 | - | Переменная R |
| 11B | 4117 | ADD 117 | Сложение, т.е добавить содержимое ячейки к аккумулятору : 117 + AC AC |
| 11C | 6119 | SUB 119 | Вычитание, т.е вычесть из аккумулятора содержимое ячейки: AC – 119 AC |
| 11D | 3118 | OR 118 | Логическое ИЛИ, побитовая операция: 118 ¦ AC AC |
| 11E | Е11A | ST 11A | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти: AC 11A |
| 11F | 0100 | HLT | Остановка |

Вывод

Выполнение лабораторной работы по информатике позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась составлять одз и делать трассировку. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.