Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Выполнение циклических программ

Вариант 6008

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ	3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4

1.	ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ	4

2.	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	5

3.	ТРАССИРОВКА	6

ВЫВОД	7

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Основные этапы выполнения

  - Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 313 | 0329 | A | Адрес первого элемента массива |
| 314 | А000 | C | Адрес текущего элемента массива |
| 315 | 4000 | L | Количество элементов массива (4) |
| 316 | 0200 | R | Результат |
| 317 | AF40 | LD #40 | Прямая загрузка: 0040 АС |
| 318 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов АС7 … АС0 AC15 … AC8 АС: 4000 |
| 319 | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево АС15 C, 0 АС0 АС: 8000 |
| 31A | EEFB | ST IP – 5 ST 316 | Сохранить значение АС в ячейку 31А + 1 – 5 = 316 (прямая относит. адрес.) Вспомогательное число для поиска макс. значения в массиве |
| 31B | AF04 | LD #04 | Прямая загрузка: 0004 АС |
| 31C | EEF8 | ST IP – 8 ST 315 | Сохранить значение АС в ячейку 31C + 1 – 8 = 315 (прямая относит. адрес.) Инициализация счетчика |
| 31D | 4EF5 | ADD IP – 11 ADD 313 | Прибавить значение из ячейки 31D + 1 – 11 = 313 (прямая относит. адрес.) к АС AC: 032D |
| 31E | EEF5 | ST IP – 11 ST 314 | Сохранить значение АС в ячейку 31А + 1 – 11 = 314 (прямая относит. адрес.) |
| 31F | ABF4 Начало цикла | LD -(IP - 12) | Косвенная автодекрементная загрузка. Получить адрес 31F+1-12=314, декрементировать его и записать обратно в 314, загрузить значение из ячейки по этому адресу в AC |
| 320 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо. АС0 C, C АС15 |
| 321 | F404 | BСS IP + 4 | Переход в ячейку 321+1+4=326, если флаг С = 1, иначе в следующую ячейку (322) // С – хранит четность |
| 322 | 0400 | ROL | Циклический сдвиг влево. АС15 C, С АС0 |
| 323 | 7EF2 | CMP IP - 14 | Сравнение (прямая относит. адрес.). Получит значение из ячейки 323+1-14= 316. Установить флаги по результату АС – М(316) |
| 324 | F801 | BLT IP + 1 | Переход в ячейку 324+1+1=326, если N⨁V=1, иначе переход в следующую ячейку (325)) |
| 325 | EEF0 | ST IP – 10 ST 316 | Сохранить значение АС в ячейку 325 + 1 – 10 = 316 (прямая относит. адрес.) |
| 326 | 8315 | LOOP 315 | M(315)-1 M(315). Если M(315)⩽0, то IP+1 IP(328) |
| 327 | CEF7 | JUMP IP - 9 | Прямой относительный прыжок IP+1-9 IP(31F) |
| 328 | 0100 | HLT | Остановка |
| 329 | F500 | М[0] | Элементы массива |
| 32A | 831E | M[1] |  |
| 32B | 0200 | M[2] |  |
| 32C | 0A00 | M[3] |  |

- Описание программы

2.1 Назначение программы

Программа ищет максимальное число, которое кратное 2.

2.2 Область представления

- M[0], M[1], M[2],M[3] – элементы массива, 16-ти разрядные знаковые числа

- А – адрес первого элемента массива, 11-ти разрядные беззнаковые числа

- C – адрес текущего элемента массива, 11-ти разрядные беззнаковые числа

- L – счетчик цикла (длина массива), 8 разрядные знаковые числа

- R – результат работы программы, 16-ти разрядные знаковые числа

2.3 Область допустимых значений

- - 215  ⩽ R ⩽ 215 – 1

- - 215  ⩽ M[i] ⩽ 215 – 1

- А ∈ [0; 313 – L] ∪[329; 7FF]

- L ∈ [1; 27- 1]

2.4 Расположение данных в памяти

- Исходные данные: 329 – 32С

- Программа (команды): 317 – 328

- Вспомогательные данные: 313 – 315

- Результат: 316

2.5 Адреса первой и последней выполняемой команды

- Адрес первой команды: 317

- Адрес последней команды: 328

- Трассировка

Adr = 300

N = 3

Arr = [135, 136, 18]

R = 136

| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | AF40 | 318 | AF40 | 317 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 318 | 0680 | 319 | 0680 | 318 | 0680 | 000 | 0318 | 4000 | 000 | 0000 |  |  |
| 319 | 0500 | 31A | 0500 | 319 | 4000 | 000 | 0319 | 8000 | 00A | 1010 |  |  |
| 31A | EEFB | 31B | EEFB | 316 | 8000 | 000 | FFFB | 8000 | 00A | 1010 | 316 | 8000 |
| 31B | AF03 | 31C | AF03 | 31B | 0003 | 000 | 0003 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 31C | EEF8 | 31D | EEF8 | 315 | 0003 | 000 | FFF8 | 0003 | 000 | 0000 | 315 | 0003 |
| 31D | 4EF5 | 31E | 4EF5 | 313 | 0300 | 000 | FFF5 | 0303 | 000 | 0000 |  |  |
| 31E | EEF5 | 31F | EEF5 | 314 | 0303 | 000 | FFF5 | 0303 | 000 | 0000 | 314 | 0303 |
| 31F | ABF4 | 320 | ABF4 | 302 | 0012 | 000 | FFF4 | 0012 | 000 | 0000 | 314 | 0302 |
| 320 | 0480 | 321 | 0480 | 320 | 0480 | 000 | 0320 | 0009 | 000 | 0000 |  |  |
| 321 | F404 | 322 | F404 | 321 | F404 | 000 | 0321 | 0009 | 000 | 0000 |  |  |
| 322 | 0400 | 323 | 0400 | 322 | 0400 | 000 | 0322 | 0012 | 000 | 0000 |  |  |
| 323 | 7EF2 | 324 | 7EF2 | 316 | 8000 | 000 | FFF2 | 0012 | 00A | 1010 |  |  |
| 324 | F801 | 325 | F801 | 324 | F801 | 000 | 0324 | 0012 | 00A | 1010 |  |  |
| 325 | EEF0 | 326 | EEF0 | 316 | 0012 | 000 | FFF0 | 0012 | 00A | 1010 | 316 | 0012 |
| 326 | 8315 | 327 | 8315 | 315 | 0002 | 000 | 0001 | 0012 | 00A | 1010 | 315 | 0002 |
| 327 | CEF7 | 31F | CEF7 | 327 | 031F | 000 | FFF7 | 0012 | 00A | 1010 |  |  |
| 31F | ABF4 | 320 | ABF4 | 301 | 0088 | 000 | FFF4 | 0088 | 000 | 0000 | 314 | 0301 |
| 320 | 0480 | 321 | 0480 | 320 | 0480 | 000 | 0320 | 0044 | 000 | 0000 |  |  |
| 321 | F404 | 322 | F404 | 321 | F404 | 000 | 0321 | 0044 | 000 | 0000 |  |  |
| 322 | 0400 | 323 | 0400 | 322 | 0400 | 000 | 0322 | 0088 | 000 | 0000 |  |  |
| 323 | 7EF2 | 324 | 7EF2 | 316 | 0012 | 000 | FFF2 | 0088 | 001 | 0001 |  |  |
| 324 | F801 | 325 | F801 | 324 | F801 | 000 | 0324 | 0088 | 001 | 0001 |  |  |
| 325 | EEF0 | 326 | EEF0 | 316 | 0088 | 000 | FFF0 | 0088 | 001 | 0001 | 316 | 0088 |
| 326 | 8315 | 327 | 8315 | 315 | 0001 | 000 | 0000 | 0088 | 001 | 0001 | 315 | 0001 |
| 327 | CEF7 | 31F | CEF7 | 327 | 031F | 000 | FFF7 | 0088 | 001 | 0001 |  |  |
| 31F | ABF4 | 320 | ABF4 | 300 | 0087 | 000 | FFF4 | 0087 | 001 | 0001 | 314 | 0300 |
| 320 | 0480 | 321 | 0480 | 320 | 0480 | 000 | 0320 | 8043 | 009 | 1001 |  |  |
| 321 | F404 | 326 | F404 | 321 | F404 | 000 | 0004 | 8043 | 009 | 1001 |  |  |
| 326 | 8315 | 328 | 8315 | 315 | 0000 | 000 | FFFF | 8043 | 009 | 1001 | 315 | 0000 |
| 328 | 0100 | 329 | 0100 | 328 | 0100 | 000 | 0328 | 8043 | 009 | 1001 |  |  |

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПД позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с циклическими программами, командами с различной адресацией, а также с командами ветвления. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.