Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Домашняя работа №1

Линейная фильтрация

Выполнила:

Косогова Мария

Поток: ТФПК 21.2

Проверил:

Краснов Александр Юрьевич

Преподаватель практики, доцент.

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	6

	ЗАДАНИЕ 1	6

	ЗАДАНИЕ 1.1	10

	ЗАДАНИЕ 1.2	15

	ЗАДАНИЕ 2	20

ВЫВОД	23

Задание

Задание 1

Задайтесь такими числами a, t1, t2 такими, что t1 <t2  и рассмотрите функцию

gt= a,  t∈t1, t2,0,         t ∉t1, t2;

и ее зашумленную версию

ut=gt+bεt+csindt,

где εt~U-1, 1 – равномерное распределение, представляющее белый шум, а значения b, c, d – параметры возмущения.

  - Фильтр первого порядка

Примите c = 0. Задайте постоянную времени T> 0 и пропустите сигнал u(t) через линейный фильтр первого порядка

W1p= 1Tp+1

Постройте сравнительные графики исходного и фильтрованного сигналов, графики модулей их Фурье-образов, а также АЧХ фильтра. Исследуйте влияние постоянной времени T и значения параметра a на эффективность фильтрации.

Ожидаемые результаты:

- Построена АЧХ фильтра для выбранного значения постоянной времени T.

- Проведены исследования и выбраны наиболее показательные значения T при фиксированном a и значения a при фиксированном T.

- Для каждой комбинации параметров построены сравнительные графики исходного (g(t)), зашумленного (u(t)) и фильтрованного сигналов на одном рисунке.

- Построен сравнительные графики фильтрованного сигналов и сигнала полученного после обратного преобразования Фурье произведения частотной передаточной функции фильтра и образа зашумленного сигнала (W1(iω) · u(ω)).

- Построены сравнительные графики модуля Фурье-образа исходного (g( (ω)), зашумленного (u(ω)) и фильтрованного сигналов на одном рисунке. Для большей

наглядности имеет смысл выводить на график только наиболее значимую часть спектра частот.

- Построен сравнительные графики модуля Фурье-образа фильтрованного сигнала и произведения W1(iω) · u(ω).

- Выводы.

  - Режекторный полосовой фильтр

Примите b = 0. Рассмотрите линейный фильтр вида

W2p= p2+a1p+a2  p2+b1p+b2

Выберете значения параметров a1, a2, b1, b2 ∈ R исходя из условий:

- Фильтр должен быть устойчивым (корни полинома знаменателя p1, p2 должны иметь строго отрицательную вещественную часть).

- Для нижних частот (ω → 0) и верхних частот (ω → ∞) АЧХ фильтра должна

быть равна 1.

- Для некоторой частоты ω0 АЧХ фильтра должна быть равна 0.

- Постройте сравнительные графики исходного и фильтрованного сигналов, графики модулей их Фурье-образов, а также АЧХ фильтра. Исследуйте влияние параметра c и d на эффективность фильтрации.

Ожидаемые результаты:

- Построена АЧХ фильтра для найденных значений a1, a2, b2. Проанализировано влияние параметра b1 на АЧХ.

- Проведены исследования и выбраны наиболее показательные значения b1  при фиксированном d и значения d при фиксированном b1. Обязательно рассмотрен случай d = ω0.

- Для каждой комбинации параметров построены сравнительные графики исходного (g(t)), зашумленного (u(t)) и фильтрованного сигналов на одном рисунке.

- Построен сравнительные графики фильтрованного сигналов и сигнала полученного после обратного преобразования Фурье произведения частотной передаточной функции фильтра и образа зашумленного сигнала (W2(iω) · u(ω)).

- Построены сравнительные графики модуля Фурье-образа исходного (g( (ω)), зашумленного (u(ω)) и фильтрованного сигналов на одном рисунке. Для большей наглядности имеет смысл выводить на график только наиболее значимую часть спектра частот.

- Построены сравнительные графики модуля Фурье-образа фильтрованного сигнала и произведения (W2(iω) · u(ω)).

- Выводы.

Задание 2

Вообразите, что вы разрабатываете инвестиционное приложение, в котором должна присутствовать функция представления сглаженных графиков котировок акций. При этом степень сглаживания должна зависеть от рассматриваемого пользователем

временного периода. Скачайте отсюда (или из другого источника) файл с данными о стоимости акций Сбербанка (или любого другого финансового инструмента) за достаточно продолжительный период. Загрузите данные в MATLAB и примените к ним линейную фильтрацию с помощью фильтра первого порядка. Последовательно возьмите следующие значения постоянной времени T: 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 1 год. Обратите внимание, что при использовании функции lsim фильтрованный сигнал всегда начинается из нуля – это не очень хорошо, найдите способ исправить ситуацию. Постройте сравнительные графики исходного и фильтрованного сигналов, красиво оформите результат.

Ожидаемые результаты:

- Построены сравнительные графики биржевых данных без сглаживания и после сглаживания для каждого из выбранных значений T.

- Выводы.

Основные этапы выполнения

- Задание 1

% Параметры
a = 2;          % амплитуда прямоугольного импульса
t1 = 1;         % начало импульса
t2 = 5;         % конец импульса
b = 0.3;        % амплитуда шума
c = 0.5;        % амплитуда синусоидального возмущения
d = 10;         % частота синусоидального возмущения

% Временной диапазон
t = linspace(0, 10, 1000); % от 0 до 10 секунд, 1000 точек

% Прямоугольный импульс g(t)
g = zeros(size(t));
g(t >= t1 & t <= t2) = a;

% Равномерный шум ξ(t) ~ U[-1, 1]
xi = 2 * rand(size(t)) - 1;

% Синусоидальное возмущение
sin_component = c * sin(d * t);

% Зашумленный сигнал u(t)
u = g + b * xi + sin_component;

% Построение графиков
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, g, 'LineWidth', 2);
title('Исходный сигнал g(t)');
xlabel('Время t');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
xlim([min(t), max(t)]);

subplot(2,1,2);
plot(t, u, 'LineWidth', 1);
title('Зашумленный сигнал u(t)');
xlabel('Время t');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
xlim([min(t), max(t)]);

Рис. 1

% Параметры сигнала
a = 2;          % амплитуда прямоугольного импульса
t1 = 1;         % начало импульса
t2 = 5;         % конец импульса
b = 0.3;        % амплитуда шума
c = 0.5;        % амплитуда синусоидального возмущения
d = 10;         % частота синусоидального возмущения

% Временной диапазон
Fs = 1000;      % частота дискретизации
T = 10;         % общее время моделирования
t = 0:1/Fs:T;   % вектор времени

% Прямоугольный импульс g(t)
g = zeros(size(t));
g(t >= t1 & t <= t2) = a;

% Равномерный шум ξ(t) ~ U[-1, 1]
xi = 2 * rand(size(t)) – 1;

% Зашумленный сигнал u(t)
u = g + b * xi + c * sin(d * t);

% Параметры линейного фильтра (фильтр Баттерворта 2-го порядка)
fc = 2;         % частота среза, Гц
[b_coeff, a_coeff] = butter(2, fc/(Fs/2));

% Создание объекта передаточной функции
H = tf(b_coeff, a_coeff, 1/Fs);

% Применение линейного фильтра к зашумленному сигналу
u_filtered = lsim(H, u, t);

% Построение графиков
figure('Position', [100, 100, 800, 600]);

% Исходный сигнал
subplot(3,1,1);
plot(t, g, 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('Исходный сигнал g(t)');
xlabel('Время, с');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
xlim([0, T]);

% Зашумленный сигнал
subplot(3,1,2);
plot(t, u, 'r', 'LineWidth', 1);
title('Зашумленный сигнал u(t)');
xlabel('Время, с');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
xlim([0, T]);

% Отфильтрованный сигнал
subplot(3,1,3);
plot(t, u_filtered, 'g', 'LineWidth', 1.5);
title('Отфильтрованный сигнал u_{filtered}(t)');
xlabel('Время, с');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
xlim([0, T]);

% Вывод информации о фильтре
disp('Передаточная функция фильтра:');
disp(H);
disp(['Частота среза: ', num2str(fc), ' Гц']);

Рис. 2

- Задание 1.1

% Параметры сигнала
a = 2;
t1 = 1;
t2 = 5;
b = 0.3;
c = 0;

% Дискретизация
Fs = 1000;
Tmax = 10;
t = 0:1/Fs:Tmax;

% Прямоугольный импульс
g = zeros(size(t));
g(t >= t1 & t <= t2) = a;

% Шум
xi = 2 * rand(size(t)) – 1;

% Зашумленный сигнал
u = g + b * xi;

% Значения T для сравнения
T_list = [0.1, 0.5, 2];
line_colors = {'r','g','b'};
u_f_all = zeros(length(T_list), length(t));

for i = 1:length(T_list)
    T = T_list(i);
    num = 1;
    den = [T 1];
    W = tf(num, den);
    u_f_all(i, = lsim(W, u, t);
end

% Графики временных сигналов
figure('Position',[100 100 1000 700]);

subplot(2,1,1);
plot(t, u, 'Color', [0.6 0 1], 'LineWidth', 2.0);
grid on;
title('Зашумленный сигнал u(t)');
xlabel('t, c');
ylabel('Амплитуда');
subplot(2,1,2);
hold on;
for i = 1:length(T_list)
    plot(t, u_f_all(i,, 'Color', line_colors{i}, 'LineWidth', 2.0);
end
hold off;
grid on;
title('Фильтрованные сигналы при разных T');
legend('T=0.1','T=0.5','T=2');
xlabel('t, c');
ylabel('Амплитуда');

% Фурье-образы
f = (0:length(u)-1) * (Fs/length(u));
U = abs(fft(u));

figure('Position',[150 100 1000 700]);

subplot(2,1,1);
plot(f, U, 'Color', [0.6 0 1], 'LineWidth', 2.0);
grid on;
xlim([0 100]);
title('|F{u(t)}| — спектр исходного сигнала');
xlabel('f, Гц');

subplot(2,1,2);
hold on;
for i = 1:length(T_list)
    Uf = abs(fft(u_f_all(i,));
    plot(f, Uf, 'Color', line_colors{i}, 'LineWidth', 2.0);
end
hold off;
grid on;
xlim([0 100]);
title('Спектры фильтрованных сигналов');
legend('T=0.1','T=0.5','T=2');
xlabel('f, Гц');

% АЧХ фильтров
figure('Position',[200 100 900 600]);
hold on;
for i = 1:length(T_list)
    T = T_list(i);
    W = tf(1, [T 1]);
    [mag,~,w] = bode(W);
    mag = squeeze(mag);
    semilogx(w, 20*log10(mag), 'Color', line_colors{i}, 'LineWidth', 2.0);
end
hold off;
grid on;
title('АЧХ фильтра первого порядка');
legend('T=0.1','T=0.5','T=2');
xlabel('\omega (рад/с)');
ylabel('Амплитуда, дБ');

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Выводы

- При маленьком значении T фильтр почти не сглаживает сигнал и плохо подавляет шум.

- При среднем T достигается хороший баланс: шум заметно уменьшается, форма импульса сохраняется.

- При большом T фильтр сильно сглаживает всё, включая полезный сигнал, и форма импульса искажается.

- Спектры подтверждают: чем больше T, тем сильнее подавляются высокие частоты — как шум, так и резкие переходы сигнала.

- Задание 1.2

% Параметры сигнала
a = 2;
t1 = 1;
t2 = 5;
c = 0.5;
d = 10;      % частота синусоидального возмущения
Fs = 1000;
Tmax = 10;
t = 0:1/Fs:Tmax;

% Исходный прямоугольный импульс
g = zeros(size(t));
g(t>=t1 & t<=t2) = a;

% Добавляем синусоидальное возмущение
u = g + c * sin(d * t);

% Параметры режекторного фильтра
w0 = d;          % частота подавления = частоте возмущения
a1 = 0;
a2 = w0^2;
b1 = 4;          % >0, для устойчивости
b2 = w0^2;

num = [1  a1  a2];
den = [1  b1  b2];

W = tf(num, den);

% Фильтрация
u_f = lsim(W, u, t);

%% Графики сигналов
figure;
plot(t, g, 'g', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, u, 'm', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, u_f, 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('t'); ylabel('Амплитуда');
title('Сравнение сигналов: исходный, зашумленный и фильтрованный');
legend('g(t)','u(t)','u_f(t)');

%% Спектры
N = length(u);
U = fft(u)/N;
Uf = fft(u_f)/N;
G = fft(g)/N;

f = (0:N-1)*Fs/N;

% Ограничим спектр до 100 Гц для наглядности
f_lim = f(f <= 100);

figure;
plot(f_lim, abs(G(1:length(f_lim))), 'g', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(f_lim, abs(U(1:length(f_lim))), 'm', 'LineWidth', 1.5);
plot(f_lim, abs(Uf(1:length(f_lim))), 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Амплитуда');
title('Сравнение спектров сигналов');
legend('|\^g(\omega)|','|\^u(\omega)|','|\^u_f(\omega)|');

%% Спектр фильтрованного сигнала через частотную передаточную функцию
w = 2*pi*f;  % угловые частоты
[H,~] = freqresp(W, w);  % H = W(iω)
U_filtered_freq = abs(H .* U);

figure;
plot(f_lim, abs(Uf(1:length(f_lim))), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(f_lim, abs(U_filtered_freq(1:length(f_lim))), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Амплитуда');
title('Сравнение |u_f(t)| и |W(i\omega)*U(\omega)|');
legend('Фильтрованный сигнал','W(iω) * U(ω)');

%% АЧХ фильтра
figure; bode(W); grid on;
title('АЧХ режекторного фильтра');

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Выводы

- Эффективность фильтра: Фильтр успешно подавляет синусоидальное возмущение на заданной частоте, сохраняя форму основного прямоугольного импульса.

- Влияние параметра b1: Увеличение b1 повышает скорость затухания на подавляемой частоте, но слишком большие значения могут вызывать искажения формы сигнала.

- Сравнение сигналов: Исходный сигнал и фильтрованный почти совпадают, тогда как зашумленный содержит заметное колебание.

- Спектральный анализ: Модуль спектра фильтрованного сигнала совпадает с произведением частотной характеристики фильтра на спектр зашумленного сигнала, что подтверждает корректность работы фильтра.

- Задание 2

%% Загрузка данных
% Читаем как текстовый файл
filename = 'SBER_171201_211201.csv';
fid = fopen(filename, 'r');
data = textscan(fid, '%s', 'Delimiter', '\n');
fclose(fid);

% Преобразуем в массив строк
lines = data{1};

% Удаляем заголовок (первую строку)
lines = lines(2:end);

% Разбиваем каждую строку на столбцы по разделителю ';'
num_lines = length(lines);
parsed_data = cell(num_lines, 9); % 9 столбцов согласно структуре

for i = 1:num_lines
    columns = strsplit(lines{i}, ';');
    parsed_data(i, :) = columns';
end

% Создаем таблицу с правильными именами столбцов
T_table = cell2table(parsed_data, 'VariableNames', ...
    {'TICKER', 'PER', 'DATE', 'TIME', 'OPEN', 'HIGH', 'LOW', 'CLOSE', 'VOL'});

% Преобразуем числовые столбцы
price = str2double(T_table.CLOSE); % цена закрытия
dates_str = T_table.DATE; % даты

% Преобразуем даты из формата 'yyMMdd'
dates = datetime(dates_str, 'InputFormat', 'yyMMdd');

% Преобразуем в double для фильтрации
price = double(price);
n = length(price);
t = (1:n)';  % дискретное время (дни)

%% Значения постоянной времени (в днях)
tau_values = [1, 7, 30, 90, 365]; % 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 1 год

%% Построение графиков
figure('Color','w'); % белый фон

for i = 1:length(tau_values)
    tau = tau_values(i);

    % Фильтр первого порядка H(s) = 1 / (tau*s + 1)
    num = 1;
    den = [tau 1];
    sys = tf(num, den);

    % Фильтрация с корректировкой начального значения
    y = lsim(sys, price - price(1), t) + price(1);

    % Построение подграфика
    subplot(3,2,i);
    plot(dates, price, 'b', 'DisplayName','Исходный'); hold on;
    plot(dates, y, 'r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName','Сглаженный');
    title(['Фильтр первого порядка, T = ' num2str(tau) ' дней']);
    xlabel('Дата');
    ylabel('Цена закрытия');
    legend('Location','best');
    grid on;
    
    % Для лучшего отображения поворачиваем подписи дат
    xtickangle(45);
end

% Отдельно: исходный график без сглаживания
subplot(3,2,6);
plot(dates, price, 'b', 'DisplayName','Исходный');
title('Исходные данные');
xlabel('Дата'); ylabel('Цена закрытия');
grid on;
xtickangle(45);

% Оптимизируем размещение графиков
sgtitle('Сглаживание фильтрами первого порядка с разными постоянными времени');

Рис. 10

Выводы:

1. При малых T (1 день, 1 неделя) сохраняются краткосрочные колебания.

2. При средних T (1–3 месяца) выделяется среднесрочный тренд.

3. При большом T (1 год) остаётся только долгосрочная динамика.

Вывод

В ходе выполнения работы были исследованы два типа линейных фильтров — фильтр первого порядка и режекторный полосовой фильтр — на примере модельного зашумлённого сигнала, а также применены методы линейной фильтрации к реальным финансовым данным (акций Сбербанка).

В процессе работы я научилась строить и анализировать передаточные функции линейных систем, рассчитывать их амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), а также применять фильтрацию как во временной, так и в частотной области. Я освоила использование MATLAB-функций, для моделирования сигналов, построения спектров и проверки корректности фильтрации.