| Группа ПИиКТ 1.2 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Косогова М.А., Зыков А.А., Федоров Д.А., Швецов Е.М. | Работа выполнена |
| Преподаватель Рудель А.Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Изобразить данные измерений на масштабно-координатную бумагу

- Построить сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля

- Проанализировать данные

- Провести косвенные измерения

- Построить график зависимостей φ= ϕ(x)

3. Объект исследования.

Потенциал в слабо проводящей среде

4. Метод экспериментального исследования.

Метод моделирования электростатического поля в конденсаторе.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Средняя напряженность:

〈E12〉 ≈ φ1- φ2 l12

- Поверхностная плотность электрического заряда:

σ'≈ -ε0∆φ∆ln

- Электрическая постоянная (Ф/м):

ε0 ≈8,85∙10-12

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | Электронный | 0–20 В | 0,01 В |
| 2 | Линейка ОХ | Механический | 2–28 см | 0,001 м |
| 3 | Линейка OY | Механический | 2–18 см | 0,0005 м |

7. Схема установки.

- Схема экспериментальной установки находится в Приложении 1.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Рисунок 2, измерения без стрелки

Рисунок 3, измерение со стрелкой

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Без стрелки:

- Рассчитаем величину напряженности в центре электролитической ванны:

〈E12〉 ≈ φ1- φ2 l12

- Выберем эквипотенциальные линии максимально близкие к центру:

φ1=6.44 В, φ2=8,44 В

- Точки также выберем ближайшие к центру:

x1=0.144 м, y1=0.1 м

x2=0.191 м, y2=0.1м

- Получаем:

Ец≈ 2 0.047=42.55вм

- Рассчитаем величину напряженности в окрестности отрицательного электрода:

φ1=2.44 В, φ2=1.44 В

x1=0.05 м, y1=0.1 м

x2=0.025 м, y2=0.1 м

ЕЭ-≈ 1 0.025=40 вм

- Рассчитаем величину напряженности в окрестности положительного электрода:

φ1=12.44 В, φ2=10.44 В

x1=0.278 м, y1=0.1 м

x2=0.232 м, y2=0.1 м

ЕЭ+≈ 2 0.046=43.48вм

- Рассчитаем поверхностную плотность электрического заряда на отрицательном электроде:

σ-' ≈ -ε0∆φ∆ln = -8.85 ∙10-12 ∙  40= -3.54∙10-10 Клм2

- Рассчитаем поверхностную плотность электрического заряда на положительном электроде:

σ+' ≈ ε0∆φ∆ln = 8.85 ∙10-12 ∙48,78 =3,85 ∙10-10 Клм2

Со стрелкой:

- Определим области максимальной и минимальной напряженности:

Emin=0Вм,  Emax=6.5-5.550.004=237.5 Вм

- Минимум достигается внутри кольца, так как потенциал там не меняется, а следовательно, и напряженность нулевая.

- Максимум достигается между точками (0,096; 0,1) и (0,1; 0,1).

10. Расчет погрешностей измерений.

- Рассчитаем погрешность вычисления напряжения:

∆Е= (∂φ2- φ1l∂φ1 ∙∆φ1)2+ (∂φ2- φ1l∂φ2 ∙∆φ2)2+ (∂φ2- φ1l∂l ∙∆l)2 =

=  1l ∙ ∆φ12+ -1l ∙ ∆φ22+φ2- φ1l2 ∙ ∆l2

εЕ=∆ЕЕ ∙100%

- Подставим значения:

∆Ец= 0,010,047∙  12+0,010,047∙ -12+0,0010,047∙  22 =0.30Вм

εЕц=0,3042,55 ∙100%=0,7%

∆ЕЭ-= 0,010,025∙1 2+0,010,025∙ -12+0,0010,025∙  22=0.57Вм

εЭ-=0,5740 ∙100%=1,43 %

∆ЕЭ+= 0,010,046∙  12+0,010,046∙ -12+0,0010,046∙  22=0.31Вм

εЭ+=0,3143,48 ∙100%=0,71%

∆Еmax= 0,010,004∙ 12+0,010,004∙ -1 2+0,0010,004∙  1,032=64.47Вм

εЕmax=64.47237.5 ∙100%=27.15%

- Рассчитаем погрешность вычисления поверхностной плотности зарядов:

∆σ' = (∂(-ε0φ2- φ1l)∂φ1 ∙∆φ1)2+ (∂(-ε0φ2- φ1l)∂φ2 ∙∆φ2)2+ (∂(-ε0φ2- φ1l)∂l ∙∆l)2 =

= -ε0l ∙ ∆φ12+ ε0l ∙ ∆φ22+ε0φ2- φ1l2 ∙ ∆l2

εσ'=∆σ'σ' ∙100%

- Подставим значения:

∆σ-' = -ε00,025 ∙  0.012+ε00,025 ∙  0.012+ ε00,0010,025∙ 22= 8.67 ∙10-12 Клм2

εσ-'= 8,67354 ∙100%=2.45%

∆σ+' = -ε00,046 ∙  0.012+ε00,046 ∙ 0.012+ ε00,0010,046∙2 2= 4.71∙10-12 Клм2

εσ+'= 4,71385 ∙100%=1.22%

11. Графики.

- На графике (Приложение 2) изображена зависимость потенциала от координаты при у = 0,1 м.

12. Окончательные результаты.

Ец=42.55 ±0.30 Вм  εЕЕц=0.7%

ЕЭ-= 40±0.57 Вм εЕЭ-=1.43%

ЕЭ+= 43.48±0,31 Вм εЕЭ+=0.71%

σ-'=-354.00±8.67 ∙10-12  Клм2  εσ-'=2.45%

σ+'=385.00±4.71 ∙10-12  Клм2  εσ+'=1.22%

Еmin= 0Вм

Еmax=237.5 ±64.47 Вм  εЕmax=27.15%

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы было проведено экспериментальное моделирование электростатического поля в слабо проводящей среде. Были построены сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий, что позволило наглядно представить распределение потенциала в электролитической ванне.

Также в ходе работы было обнаружено, что металлический проводник в электростатическом поле действует как эквипотенциаль, так как разность потенциалов внутри него равна нулю. Это демонстрирует отсутствие напряжения внутри проводника и подтверждает теоретические положения о проводниках в электростатическом поле.

Силовые линии электрического поля во всех случаях пересекают эквипотенциальные поверхности под прямым углом, что также подтверждается построениями. Кроме того, было выявлено, что максимальная напряжённость Emax = (237.5 ± 64.47) В/м наблюдается в области наименьшего расстояния между электродами, где градиент потенциала максимален.

На графике видно, что для случая отсутствия стрелки потенциал линейно зависит от координаты. В случае со стрелкой также наблюдается линейная зависимость, а на отрезке, соответствующем точкам внутри стрелки, потенциал постоянен, что свойственно для заряженных проводников.

Оценка погрешности измерений показала, что относительная погрешность определения напряжённости электрического поля составила от 0.7% до 27.15%. Наименьшая погрешность получена для измерений в однородной части поля (ε = 0.7-1.43%), наибольшая — в области максимальных значений напряжённости (ε = 27.15%), что объясняется трудностями точного определения положения эквипотенциальных линий в области сильного изменения потенциала. Погрешность определения поверхностной плотности зарядов составила 1.22-2.45%. В целом полученные значения погрешностей находятся в приемлемых пределах и подтверждают достоверность результатов эксперимента.

Приложение 1

Приложение 2

Рисунок 4. График зависимости потенциала от координаты