| Группа ПИиКТ 1.2 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Косогова М.А., Зыков А.А., Федоров Д.А., Швецов Е.М. | Работа выполнена |
| Преподаватель Рудель А.Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.02

Характеристики источника тока

1. Цель работы.

1. Исследовать зависимости полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.

2. Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Экспериментально исследовать зависимость напряжения на нагрузке от силы тока и построить график U(I).

- Определить основные параметры источника тока – электродвижущую силу E и внутреннее сопротивление r.

- Исследовать зависимости полной, полезной мощности и мощности потерь от силы тока и определить условие максимума полезной мощности.

- Проанализировать зависимость коэффициента полезного действия (КПД) от силы тока и сопоставить результаты с теоретическими выводами.

3. Объект исследования.

Источник постоянного тока с внутренним сопротивлением, а также его энергетические характеристики при подключении внешней нагрузки.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод прямых электрических измерений с использованием амперметра, вольметра и регулируемого источника напряжения.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Закон Ома для замкнутой цепи:

U= E-Ir,           1

где E - электродвижущая сила, а I – сила тока в цепи

- Сила тока короткого замыкания:

IK= Er                      (2)

- Соотношение мощностей в цепи:

EI= I2R+ I2r ,     (3)

или в виде:

P= PR+PS,          (4)

где P = EI – полезная мощность, развиваемая источником;

PR= I2R – полезная мощность, то есть мощность, развиваемая сточником во внешней цепи (на сопротивлении R);

PS= I2r – мощность потерь внутри источника (на сопротивлении r)

- Зависимость полезной мощности от силы тока:

PR=EI- I2r       (5)

- Значение силы тока, при которых полезная мощность обращается в ноль (это корни уравнения (4)):

I1,2IK= Er      0.     (6)

- Условия максимума полезной мощности:

I*= I1+ I22= E2r         (7)

PRmax= PRI*= E24r,           (8)

при этом R = r

- Коэффициент полезного действия (КПД):

η= PRP= UIE= UE        (9)

- Зависимость КПД от силы тока:

η= E-IrE=1-IrE     (10)

- Максимальная мощность короткого замыкания:

Pmax= PSmax= E2r           (11)

- КПД при максимальной мощности:

η=  UE=IRIR- Ir=50%      (12)

- Формула для определения внутреннего сопротивления источника ЭДС:

r= IkE         (13)

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр | Цифровой | 0–20 мА | 0,1 В |
| 2 | Вольтметр | Цифровой | 0–15 В | 0,001 В |

7. Схема установки.

- Схема экспериментальной установки находится в Приложении 1.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 2. Результаты прямых измерений и их обработка.

| № | U, В | I, мА | PR, мВт | Ps, мВт | P, мВт | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.02 | 15.08 | 0,30 | 154,20 | 154,42 | 0,002 |
| 2 | 0.81 | 13.90 | 11,26 | 131,01 | 142,34 | 0,079 |
| 3 | 1.73 | 12.56 | 21,73 | 106,97 | 128,61 | 0,169 |
| 4 | 2.53 | 11.37 | 28,77 | 87,66 | 116,43 | 0,247 |
| 5 | 3.20 | 10.38 | 33,22 | 73,06 | 106,29 | 0,313 |
| 6 | 3.91 | 9.33 | 36,48 | 59,02 | 95,54 | 0,382 |
| 7 | 4.79 | 8.03 | 37,71 | 49,57 | 87,55 | 0,431 |
| 8 | 5.01 | 7.72 | 38,46 | 43,72 | 82,23 | 0,468 |
| 9 | 5.14 | 7.52 | 38,68 | 40,41 | 79,05 | 0,489 |
| 10 | 5.23 | 7.39 | 38,65 | 38,34 | 77,00 | 0,502 |
| 11 | 5.39 | 7.15 | 38,65 | 37,03 | 75,67 | 0,511 |

Разрыв таблицы №2

| 12 | 5.58 | 6.87 | 38,54 | 34,66 | 73,22 | 0,526 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.74 | 6.64 | 38,33 | 32,00 | 70,35 | 0,545 |
| 14 | 5.99 | 6.26 | 38,11 | 29,90 | 67,99 | 0,561 |
| 15 | 6.12 | 6.07 | 37,50 | 26,57 | 64,10 | 0,585 |
| 16 | 6.23 | 5.91 | 37,15 | 24,98 | 62,16 | 0,598 |
| 17 | 6.38 | 5.70 | 36,82 | 23,68 | 60,52 | 0,608 |
| 18 | 6.53 | 5.48 | 36,37 | 22,03 | 58,37 | 0,623 |
| 19 | 6.76 | 5.14 | 35,78 | 20,36 | 56,12 | 0,638 |
| 20 | 4.79 | 7.00 | 34,75 | 17,91 | 52,63 | 0,660 |

- Пример расчета мощности на резисторе для строки №1:

PR=UI=0,2 ∙15,08=0,3 мВт

- Пример расчета мощности потери внутри источника для строки №1:

PS= I2r=15,082∙678,06 =152,91 мВт

- Пример расчета полная мощность для строки №1:

P=EI=10,24 ∙15,08=154,42 мВт

- Пример расчета КПД для строки №1:

η= PRP=  0,3154,42=0,002

9. Расчет результатов косвенных измерений.

- Методом наименьших квадратов рассчитаем внутреннее сопротивление источника и электродвижущую силу как коэффициенты линейной зависимости I=Ur+ ε

r= Ui- UIi- IiUi- U2=-0,68=0,68 кОм

ε=I- Ur=10,24 В

- Результаты вычислений мощностей и КПД (таблица №2)

- Максимальная полезная мощность PRmax= 38,68  достигается при I*=7,72 мА

R= 38,687,722=0,65 кОм, приблизительно равно внутреннему сопротивлению.

10. Расчет погрешностей измерений.

∆r=2 ∙ 1Ui- U2 Ii-ε+rUi215-2=0 кОм

δr = 0678,06∙100%= 0%

∆ε=2 ∙ 115+ U2Ui- U2 Ii-ε +rUi2 15-2  =0,01

δε = 0,0110,24∙100%= 0,09%

11. Графики.

- На рисунке 2 (Приложение 2) изображен график зависимости напряжения от силы тока.

- На рисунке 3 (Приложение 3) изображен график зависимости мощности от силы тока.

- На рисунке 4 (Приложение 4) изображен график зависимости КПД от силы тока.

12. Окончательные результаты.

ε=10,24 ±0,01 В                 δε =0,09%

r=0,68 ±  0  кОм            δr =0%

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы мы исследовали и определили характеристики источника тока, такие как электродвижущая сила и внутреннее сопротивление. Мы также исследовали зависимость полной мощности, полезной мощности и мощности потерь в зависимости от силы тока цепи. Нами было установлено, что полезная мощность и мощность потерь имеют квадратичную зависимость от силы тока, а полная мощность - линейную. Сопротивление, вычисленное методом наименьших квадратов равно внутреннему сопротивлению, сила тока при максимальной мощности также равна силе тока при КПД 0,489.

Приложение 1

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки

Приложение 2

Рис. 1. График зависимости напряжения от силы тока

Рис. 2. График зависимости мощности  от силы тока

Рис. 3. График зависимости КПД от силы тока