| Группа ПИиКТ 1.2 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Косогова М.А., Зыков А.А., Федоров Д.А., Швецов Е.М. | Работа выполнена |
| Преподаватель Рудель А.Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

1. Цель работы.

- Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75℃.

- По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Снять зависимость сопротивления металла и полупроводника от температуры.

- Рассчитать температурный коэффициент сопротивления металла.

- Рассчитать ширину запрещённой зоны полупроводника.

- Построить графики.

3. Объект исследования.

Металлический и полупроводниковый образцы, зависимости их сопротивления от температуры.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократные прямые измерения напряжения на образце и тока, проходящего через него, при различных температурах.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Закон Ома для участка цепи:

R=UI

- Ширина запрещенной зоны: k=1,38 ∙10-23ДжК=8,62 ∙10-5эВК

Еg=2k ∙ ∆lnRп∆1Т

- Зависимость сопротивления от температуры для металла небольших диапазонах температур (R0 – сопротивление данного образца при температуре 0°С, α – температурный коэффициент сопротивления металла):

Rм= R0(1+ αT)

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр | цифровой | 0–2000 мкА | 1 мкА |
| 2 | Вольтметр | цифровой | 0–2 В | 0,001 В |
| 3 | Датчик температуры | цифровой | 300–350 К | 1 К |

7. Схема установки.

- Схема экспериментальной установки находится в Приложении 1.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1. Результаты измерения и их обработки для полупроводникового образца.

| № | T, K | I, мкA | U, B | R, Ом | ln R | 103T,1K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301 | 1310 | 0,446 | 340,458 | 12,738 | 3,3223 |
| 2 | 303 | 1373 | 0,408 | 297,1595 | 12,602 | 3,3003 |
| 3 | 305 | 1435 | 0,369 | 257,1429 | 12,4574 | 3,2787 |
| 4 | 309 | 1504 | 0,326 | 216,7553 | 12,2865 | 3,2362 |
| 5 | 312 | 1554 | 0,294 | 189,1892 | 12,1505 | 3,2051 |
| 6 | 315 | 1605 | 0,264 | 164,486 | 12,0106 | 3,1746 |
| 7 | 318 | 1646 | 0,237 | 143,9854 | 11,8775 | 3,1447 |
| 8 | 321 | 1687 | 0,212 | 125,6669 | 11,7414 | 3,1153 |
| 9 | 324 | 1719 | 0,191 | 111,1111 | 11,6183 | 3,0864 |
| 10 | 327 | 1748 | 0,173 | 98,9703 | 11,5026 | 3,0581 |
| 11 | 330 | 1776 | 0,156 | 87,8378 | 11,3832 | 3,0303 |
| 12 | 333 | 1800 | 0,141 | 78,3333 | 11,2687 | 3,003 |
| 13 | 336 | 1821 | 0,127 | 69,7419 | 11,1526 | 2,9762 |
| 14 | 339 | 1838 | 0,116 | 63,1121 | 11,0527 | 2,9499 |
| 15 | 342 | 1856 | 0,105 | 56,5733 | 10,9433 | 2,924 |
| 16 | 345 | 1872 | 0,096 | 51,2821 | 10,8451 | 2,8986 |
| 17 | 348 | 1884 | 0,087 | 46,1783 | 10,7403 | 2,8736 |
| 18 | 351 | 1896 | 0,08 | 42,1941 | 10,65 | 2,849 |
| 19 | 354 | 1907 | 0,073 | 38,28 | 10,5527 | 2,8249 |
| 20 | 357 | 1918 | 0,067 | 34,9322 | 10,4612 | 2,8011 |

- Пример расчета R, ln R, 103T  для строки №1:

R=UI= 0,4460,00131=340,458 Ом

lnln R=  12,738

103T=103301 =3,32231К

- Для остальных строк аналогично.

- По графику 1 можно заметить линейную зависимость между логарифмом сопротивления и обратной температурой.

Таблица 2. Результаты измерения и их обработки для металлического образца.

| № | T, K | I, мкA | U, B | R, кОм | t, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 1023 | 1,403 | 1,3715 | 77 |
| 2 | 347 | 1032 | 1,396 | 1,3527 | 74 |
| 3 | 344 | 1039 | 1,389 | 1,3369 | 71 |
| 4 | 341 | 1047 | 1,383 | 1,3209 | 68 |
| 5 | 338 | 1054 | 1,378 | 1,3074 | 65 |
| 6 | 336 | 1060 | 1,373 | 1,2953 | 63 |
| 7 | 333 | 1066 | 1,367 | 1,2824 | 60 |
| 8 | 329 | 1073 | 1,362 | 1,2693 | 56 |
| 9 | 326 | 1080 | 1,356 | 1,2556 | 53 |
| 10 | 323 | 1087 | 1,351 | 1,2429 | 50 |
| 11 | 320 | 1094 | 1,345 | 1,2294 | 47 |
| 12 | 317 | 1101 | 1,34 | 1,2171 | 44 |
| 13 | 315 | 1108 | 1,334 | 1,204 | 42 |
| 14 | 311 | 1115 | 1,328 | 1,191 | 38 |
| 15 | 308 | 1122 | 1,323 | 1,1791 | 35 |
| 16 | 306 | 1129 | 1,317 | 1,1665 | 33 |

Разрыв таблицы 2.

| 17 | 302 | 1135 | 1,313 | 1,1568 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 299 | 1142 | 1,308 | 1,1454 | 26 |

- Пример расчета R, t для строки №1:

R=UI= 1,4030,001023=1,3715 кОм

t=T- T0= 350 - 273 =77°C

- Для остальных строк аналогично.

- По графику 2 можно заметить линейную зависимость между сопротивлением металла и температурой в шкале Цельсия.

9. Расчет результатов косвенных измерений.

- Рассчитаем температурный коэффициент сопротивления металла по формуле:

αij= Ri- Rj Rj ∙  ti- Ri∙  tj

Таблица 3. Результаты расчетов температурного коэффициента сопротивления металлического образца.

| i | j | αij, 1 °C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,0047 |
| 2 | 11 | 0,0045 |
| 3 | 12 | 0,0043 |
| 4 | 13 | 0,0044 |
| 5 | 14 | 0,0042 |
| 6 | 15 | 0,004 |
| 7 | 16 | 0,0042 |
| 8 | 17 | 0,004 |
| 9 | 18 | 0,0039 |
| 〈α〉 |  | 0,0043 |
| ∆α |  | 0,0002 |

- Пример расчёта для α110:

α110= 1,3715-1,24291,2429 ∙77-1,3715∙50 =0,0047 1°C

- Аналогично для остальных.

- Рассчитаем ширину запрещенной зоны полупроводника по формуле:

Egij=2kTiTjTj- Tiln⁡(RiRj)

Таблица 4. Результаты расчетов ширины запрещенной зоны полупроводникового образца.

| i | j | Egij, 10-19Дж | Egij, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 1,2814 | 0,8008 |
| 2 | 12 | 1,2382 | 0,7739 |
| 3 | 13 | 1,1910 | 0,7444 |
| 4 | 14 | 1,1896 | 0,7435 |
| 5 | 15 | 1,1857 | 0,7410 |
| 6 | 16 | 1,1658 | 0,7286 |
| 7 | 17 | 1,1583 | 0,7240 |
| 8 | 18 | 1,1318 | 0,7074 |
| 9 | 19 | 1,1250 | 0,7031 |
| 10 | 20 | 1,119 | 0,6994 |
| 〈Eg〉 |  | 1,1786 | 0,7366 |
| ∆Eg |  | 3,6661 ∙ 10-2 | 0,0229 |

- Рассчитаем Eg111 в Дж и эВ:

Eg111 =2 ∙1,3806 ∙ 10-23 ∙ 301 ∙330330-301 ∙lnln 340,45887,8378 =1,2814 ∙10-19 Дж

Eg111 =2 ∙1,3806 ∙ 10-23 ∙ 301 ∙330330-301 ∙lnln 340,45887,8378 1,6∙ 10-19=0,8008 эВ

- Аналогично для остальных.

10. Расчет погрешностей измерений.

- Рассчитаем погрешность температурного коэффициента сопротивления:

- Табличное значение коэффициента Стьюдента tα,n для доверительной вероятности α=0,95 при n = 20:

tα,n= 5,1249∙10-21

∆Eg=tα,ni=1nEgij- 〈Eg〉2n(n-1) =  5,1249∙10-21∙2,3638∙10-4020(20-1) =3,6661∙10-21 Дж

εEg=3,11%

- Рассчитаем погрешность ширины запрещенной зоны:

∆α=tα,ni=1nαij- 〈α〉2nn-1 =0,0002∙5,6206∙10-71818-1 =0,0002 1°C

εα =4,78%

11. Графики.

- На графике 1 (Приложение 2) изображена зависимости логарифма сопротивления от обратной температуры.

- На графике 2 (Приложение 2) изображена зависимости сопротивления металла от температуры в шкале Цельсия.

12. Окончательные результаты.

Eg =0,7366 ± 0,0230 эВ,  εEg= 3,11%

α =4,3±0,2 10-3 1°C,  εα =4,78%

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы было изучено, как изменяется электрическое сопротивление металла и полупроводника при изменении температуры.

Для полупроводника установлено, что логарифм сопротивления линейно зависит от обратной температуры, была определена ширина запрещённой зоны (〈Eg〉 = 1,1786 ∙ 10-19Дж). Исходя из этого можно установить, что материал полупроводника – германий.

Для металлического образца подтверждена линейная зависимость сопротивления от температуры. Был вычислен температурный коэффициент сопротивления (〈α〉= 0,0043∙ 10-3 °C). Исходя из этого можно установить, что материал проводника – медь или алюминий.

Приложение 1

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема установки

Приложение 2

График 1. График зависимости логарифма сопротивления от обратной температуры

График 2. График зависимости сопротивления металла от температуры в шкале Цельсия