| Группа ПИиКТ 1.2 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Косогова М.А., Зыков А.А., Федоров Д.А., Швецов Е.М. | Работа выполнена |
| Преподаватель Рудель А.Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.10

Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

1. Цель работы.

- Изучение основных характеристик свободных колебаний.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Вычислить логарифмический декремент затухания λ, определить добротность контура Q при различных сопротивлениях магазина Rm.

- Рассчитать индуктивность катушки и собственное сопротивление контура.

- Сравнить экспериментальные значения периода колебаний с теоретическими.

- Оценить выполнения условия малого затухания: β≪ w0

- Построить графики.

3. Объект исследования.

Последовательный RLC-колебательный контур.

4. Метод экспериментального исследования.

Осциллографическое наблюдение затухающих электромагнитных колебаний.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Исходные данные со стенда:

L = 10 мГн ± 10%,

C₁ = 0,022 мкФ ± 10%,

C₂ = 0,033 мкФ ± 10%,

C₃ = 0,047 мкФ ± 10%,

C₄ = 0,47 мкФ ± 10%

- Коэффициент затухания:

β=R2L

- Собственная частота незатухающих колебаний:

w0= 1LC

- Собственная частота затухающих колебаний:

w= w02-β2

- Период колебаний с учетом затухания:

T= 2π1LC- R24L3

- Формула Томсона:

T=2πLC

- Логарифмический декремент затухания через амплитуды:

λ=1nlnUiUi+n

- Логарифмический декремент затухания через параметры контура:

λ= βT=RL ∙ π1LC- R24L2

- Логарифмический декремент затухания при малом затухания:

λ= πRCL

- Добротность контура через логарифмический декремент:

Q= πe2λ-1

- Добротность контура при малом затухании:

Q=1RLC

- Полное сопротивление контура:

R= RM+ R0

- Критическое сопротивление:

Rкр =2LC

- Условие малого затухания:

β≪ w0

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф GDS-71102B (ОЦЛ2) | Цифровой запоминающий |
| 2 | Генератор напряжений ГН-1 | Электронный |
| 3 | Стенд С3-ЭМ01 | Учебный стенд |

7. Схема установки.

- Схема экспериментальной установки находится в Приложении 1.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 2. Результаты измерения и их обработки.

| № | R, Ом | T, мс | 2Ui, дел | 2Ui+n, дел | n | λ | Q | R, Ом | L, мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 4,5 | 25 | 9 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 10 | 4,5 | 25 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 4,5 | 24 | 7 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 30 | 4,5 | 22,5 | 5,5 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 40 | 4,5 | 22 | 4,5 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 50 | 4,5 | 20 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 60 | 4,5 | 19,5 | 3,5 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 70 | 4,5 | 18 | 2,5 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 80 | 4,5 | 45 | 4,5 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 90 | 4,5 | 43 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 100 | 4,5 | 25,5 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 200 | 4,5 | 17 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 300 | 4,5 | 24 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 400 | 4,5 | 13,5 | 2 | 3 |  |  |  |  |

Таблица 3. Период колебаний при разных емкостях

| C, мкФ | Tэксп, мс | Tтеор, мс | δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 |  |  |
|  | 5,5 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 22 |  |  |

9. Расчет результатов косвенных измерений.

10. Расчет погрешностей измерений.

11. Графики.

12. Окончательные результаты.

R0 = ( ± ) Ом; ε = %

Lср = ( ± ) мГн; ε = %

Rкр.эксп ≈  Ом; ε = %

Rкр.теор ≈  Ом; ε = %

Tтеор = мкс

Tэксп = мкс;   δ_T = %

<<

13. Выводы и анализ результатов работы.

Приложение 1

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема установки

Приложение 2

График 1. График зависимости

График 2. График зависимости