Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Обмен данными с ВУ по прерыванию

Вариант 6602

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна,

Преподаватель практики

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4

1.	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА АССЕМБЛЕРЕ	4

2.	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	5

3.	ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ	5

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ	6

ВЫВОД	8

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 01B16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-3X-5 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ-НЕ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Основные этапы выполнения

- Реализация программы на ассемблере

ORG 0x000

V0: WORD $DEFAULT, 0x180 ; инициализация векторов прерывания

V1: WORD $INT1, 0x180

V2: WORD $INT2, 0x180

V3: WORD $DEFAULT, 0x180

V4: WORD $DEFAULT, 0x180

V5: WORD $DEFAULT, 0x180

V6: WORD $DEFAULT, 0x180

V7: WORD $DEFAULT, 0x180

DEFAULT: IRET ; просто возврат

ORG 0x01B

X: WORD 0x0005 ; переменная x

MAX: WORD 0x0029 ; макс значение - 41

MIN: WORD 0xFFD4 ; мин значение - (-44)

START: DI

CLA

OUT 0x1

OUT 0x7

OUT 0xB

OUT 0xE

OUT 0x12

OUT 0x16

OUT 0x1A

OUT 0x1E

LD #0x09 ; разрешить прерывание и вектор 1

OUT 0x3

LD #0x0A ; разрешить прерывание и вектор 2

OUT 0x5

PROG:  ; основная программа

LD X ; загружаем х

ADD #0x02 ; прибавляем 2

CALL CHECK ; проверяем одз

NOP

ST X ; все ок - сохраняем

EI ; разрешаем прерывание

JUMP PROG ; прыгаем обратно

CHECK: CMP MIN ; сравниваем с мин значением

BLT LOAD_MIN ; x > min, проверяем дальше

CMP MAX ; сравниваем с макс значением

BLT RETURN ; x > max, выход за пределы, иначе выходим из подпрог

LOAD_MIN: LD MIN ; загрущка мин значения

RETURN: RET ; выход из подпрограммы

INT1:

LD X ; обработка прерывания ВУ-1

NOP  ; для отладки

ASL  ; умножаем на 2

ADD X ; прибавляем х - поучается умножение на 3

NEG ; доп код для отриц числа

SUB #0x05 ; вичитаем 5

OUT 0x02 ; выводим на ВУ-1

NOP ; для отладки

IRET ; возврат из обработки прерывания

INT2:

IN 4

ST A ; сохр А

LD X ; загр B

NOP

NOT

ST TEMP

LD A

AND TEMP

ST TEMP

LD A

NOT

AND X

ST R

LD TEMP

OR R

NOT

ST X

CALL CHECK

NOP

IRET

A: WORD 0x00

TEMP: WORD 0x00

R: WORD 0x00

- Описание программы

Программа циклично прибавляет 2 к переменной Х. По на нажатию кнопки «Готов» ВУ-2 выполняется операция побитового «исключающего ИЛИ-НЕ» между переменной Х и регистром данных внешнего устройства. При нажатии на кнопку «Готов» ВУ-1 вычисляется функция F(X) = -3X-5 и ее значение выводится на ВУ-1. Программа осуществляет проверку: при выходе за диапазон переменная принимает минимальное значение.

- Область допустимых значений

-128 ≤ -3x – 5 ≤ 127

-123 ≤ -3x ≤ 132

-41 ≤ -x ≤ 44

-44 ≤ x ≤ 41

Число Х ∈ [FFD4,0029]

Методика проверки программы

- Проверка основной программы:

  - Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ

  - Заменить все NOP на HLT на метке PROG

  - Записать в X: WORD 0x000 – максимальное значение по ОДЗ – 0x0029 (41) и записать в таблицу (Х)

  - Запустить программу в автоматическом режиме с адресом 01E

  - Прибавить 2 к Х и записать в таблицу Z

  - Проверить значение Z на ОДЗ -44 ≤ x ≤ 41, если z вне ОДЗ, записать в ожидаемое значение -44, иначе записать туда значение из пункта 5

  - Дождаться остановки

  - Сравнить значение АС и значение из пункта 6

| X | 0029 (41) |
| --- | --- |
| Z | 002B (43) |
| Ожидаемое значение | FFD4 (-44) |
| Результат | FFD4 (-44) |
| Сравнение | FFD4 == FFD4 |

- Проверка обработки прерываний:

ВУ-1

  - Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ

  - Заменить все NOP на HLT на метке INT1

  - Установить Готовность ВУ-1, нажав кнопку «Готов»

  - Запустить программу в автоматическом режиме с адресом 01E

  - Дождаться остановки

  - Записать значение из регистра AC в таблицу (X)

  - Рассчитать ожидаемое значение после обработки прерывания по     функции F(X)=-3X-5

  - Запустить программу далее, нажав кнопку «Продолжить»

  - Дождаться остановки

  - Записать результат программы из ВУ-1 в таблицу (результат)

  - Сравнить результаты, полученные в пунктах 7 и 10

| АС | 0007 (7) |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемое значение | FFE6 (-26) |  |
| Результат | FFE6 |  |
| Сравнение | FFE6 =FFE6 |  |

ВУ-2

  - Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ

  - Заменить все NOP на HLT на метке INT2

  - Ввести на ВУ-2 число и записать его в таблицу (значение А)

  - Установить Готовность ВУ-2, нажав кнопку «Готов»

  - Запустить программу в автоматическом режиме с адресом 01E

  - Дождаться остановки

  - Записать значение из регистра АС в таблицу (значение B)

  - Рассчитать ожидаемое значение после обработки прерывание по формуле «ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ-НЕ» (A XNOR B = NOT((A AND NOT B) OR (NOT A AND B))) и записать в «ожидаемое значение»

  - Проверить «ожидаемое значение» на ОДЗ -44 ≤ x ≤ 41, если оно вне ОДЗ, записать в ожидаемое значение -44, иначе записать туда значение из пункта 8

  - Запустить программу далее, нажав кнопку «Продолжить»

  - Дождаться остановки

  - Записать результат программы из регистра AC в таблицу (результат)

  - Сравнить результаты, полученные в пунктах 9 и 11

| Значение A | 0012 (18) |  |
| --- | --- | --- |
| Значение B | 0007 (7) |  |
| Ожидаемое значение | FFEA |  |
| Результат | FFEA |  |
| Сравнение | FFEA == FFEA |  |

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПД позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с циклами прерывания. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.